DAFTAR ISI

DAFTAR ISI............................................................................................................ i DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. ii DAFTAR TABEL................................................................................................... ii BAB 1. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang...................................................................................... 1 1.2 Perumusan Masalah .............................................................................. 2 1.3 Tujuan................................................................................................... 2 1.4 Luaran yang Diharapkan....................................................................... 2 1.5 Manfaat Program .................................................................................. 2

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 2 2.1 Light Detection and Ranging................................................................ 2 2.2 Arduino Mega 2560.............................................................................. 3 2.3 Kursi Roda Elektrik .............................................................................. 4 2.4 Pendeteksi dan Penghindar Rintangan berbasis LIDAR ...................... 4

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN........................................................................ 5 3.1 Studi Literatur LIDAR.......................................................................... 5 3.2 Perancangan LIDAR 3D....................................................................... 5 3.3 Rekonstruksi Point Cloud LIDAR........................................................ 6 3.4 Perancangan Deteksi Rintangan ........................................................... 8 3.5 Perancangan Kursi Roda Otonom......................................................... 8 3.6 Pengujian dan Evaluasi......................................................................... 9 3.7 Pembuatan Laporan .............................................................................. 9

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN..................................................... 9 4.1 Anggaran Biaya .................................................................................... 9 4.2 Jadwal Kegiatan.................................................................................. 10

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 10 LAMPIRAN-LAMPIRAN.................................................................................... 11 Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping ............... 11 Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.......................................................... 19 Lampiran 3. Sususan Organisasi Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas................. 21 Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti ....................................................... 22 Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan ............................. 23

i

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Cara Kerja LIDAR............................................................................ 3 Gambar 3.1. Flowchart LIDAR 3D....................................................................... 5 Gambar 3.2.1Desain LIDAR Bagian Penggerak.................................................... 6 Gambar 3.3.13D Konversi Koordinat..................................................................... 7 Gambar 3.4.11Desain Kursi Roda Otonom ............................................................. 9

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rekapitulasi Rencana Anggaran Dana .................................................. 9 Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan Pembuatan Alat........................................................ 10

ii

1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kursi roda merupakan alat bantu mobilitas yang sering digunakan bagi  orang yang memiliki keterbatasan pergerakan dalam melakukan aktivitas sehari harinya. Keterbatasan pergerakan ini bisa dalam hal cacat fisik, cedera, ataupun  penyakit yang menyerang motorik pada manusia. Dalam dunia kedokteran, kursi  roda sudah tidak asing lagi dalam pemanfaatannya bagi pasien baik dalam  keterbatasan yang parah seperti stroke, lumpuh, dan disabilitas total yang tidak  memungkinkan untuk bisa menggerakkan kursi roda sendiri sehingga tetap  membutuhkan bantuan orang dalam mobilitasnya. Sedangkan, keterbatasan yang  tidak parah seperti cacat pada kaki atau cedera masih memungkinkan pasien dalam  menggerakkan kursi roda tanpa bantuan orang lain (Hatta dan Tasripan, 2012).

Dilihat dari fungsinya kursi roda digunakan oleh orang yang memiliki  keterbatasan terutama untuk lansia yang memang rentan mengalami masalah dalam  hal kesehatan dan disabilitas atau penyandang cacat. Berdasarkan data pusat  statistika dalam waktu hampir lima dekade, persentase lansia Indonesia meningkat  sekitar dua kali lipat (1971-2019), yakni menjadi 9,6% atau 25 juta penduduk usia  lansia (Badan Pusat Statistik, 2019). Selain itu data dari Sensus Penduduk Nasional pada 2018, ada 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau  30,38 juta jiwa.

Dengan adanya perkembangan teknologi, kursi roda mengalami  pengembangan yang awalnya hanya digerakkan secara manual sekarang sudah  dikembangkan kursi roda elektrik konvensional menggunakan pengendali joystick yang sekarang bisa ditemui di pasaran. Namun, kursi roda elektrik konvensional  yang biasa dioperasikan dengan joystick masih sulit digunakan oleh penyandang  disabilitas lumpuh total (Ichlasa, 2016). Pada penelitian yang terdahulu mulai  dikembangkan kursi roda otonom yang bisa menghindari rintangan, termasuk  benda yang bergerak dengan menggunakan kamera. Namun, penggunaan kamera  hanya dapat digunakan pada siang hari.

Berdasarkan hal tersebut maka disusun Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dengan judul “Rancang Bangun LIDAR 3D Berbiaya Murah untuk  Navigasi Kursi Roda Otonom”. Sensor LIDAR 3D yang digunakan dalam alat ini  merupakan rancangan sendiri dengan menggunakan TF Mini LIDAR dengan jarak  jangkauan 12 meter. Hasil dari pembacaan LIDAR 3D nantinya akan digunakan  untuk navigasi dari kursi roda otonom yang dapat mengenali wilayah sekitarnya  sehingga kursi roda akan mampu untuk menghindari rintangan yang ada di  sekitarnya. Selain itu dengan membuat LIDAR 3D sendiri maka biaya untuk  pembuatan alat akan lebih murah karena harga yang ditawarkan LIDAR 3D cukup  mahal. Sehingga dari PKM yang dibuat diharapkan akan mampu membantu  mobilitas penyandang disabilitas dan lansia agar dapat lebih leluasa dalam bergerak  dengan aman tanpa bergantung dengan orang lain.

2

1.2 Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana cara mendesain LIDAR 3D?

2. Bagaimana cara penentuan objek pembacaan rintangan dari pembacaan LIDAR? 3. Bagaimana cara membuat kursi roda otonom dapat menghindari rintangan?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. LIDAR 3D didesain dengan menggunakan TF Mini LIDAR memanfaatkan  motor DC dan servo sebagai pemutar LIDAR.

2. Penentuan objek kursi roda otonom menggunakan pembacaan data LIDAR 3D  yang telah direkonstruksi.

3. Penghindaran objek kursi roda otonom dilakukan dengan menjaga jarak antara  kursi roda dan rintangan yang terdeteksi dengan mengubah arah gerak motor.

1.4 Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Laporan kemajuan pembuatan prototipe LIDAR 3D untuk navigasi kursi roda. 2. Laporan akhir pembuatan prototipe LIDAR 3D untuk navigasi kursi roda. 3. Terciptanya prototipe LIDAR 3D untuk navigasi kursi roda otonom. 4. Mendapatkan artikel ilmiah berupa paper dan karya tulis ilmiah yang siap

dipublikasikan di International Journal on Advanced Science, Engineering, and  Information Technology (Q2 Scopus).

1.5 Manfaat Program

Berikut manfaat program penelitian ini adalah:

1. Bagi Pelaksana

a. Tercapainya peran dan fungsi mahasiswa untuk masyarakat

b. Mengenal dan mempelajari tentang berbagai permasalahan yang sering  terjadi kemudian mencari penyelesaiannya berdasarkan ilmu pengetahuan  yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.

2. Bagi Masyarakat dan umum

a. Memperoleh LIDAR 3D dengan harga yang lebih terjangkau.

b. Dapat mengimplementasikan penggunaan LIDAR 3D untuk navigasi kursi        roda otonom.

c. Dapat membantu lansia dan orang cacat untuk bergerak secara bebas dengan  aman tanpa bantuan orang lain.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Light Detection and Ranging

LIDAR atau biasa disebut Light Detection and Ranging adalah suatu metode  pemetaan jarak suatu objek dengan menggunakan prinsip pantulan cahaya laser  yang mengenai objek tertentu. Cara kerja dari LIDAR adalah dengan memancarkan  sinar laser ke permukaan suatu objek, kemudian sinar laser tersebut dipantulkan

3

kembali ke LIDAR (Cho dkk., 2019). Uraian cara kerja LIDAR dapat dilihat pada  gambar 2.1. Berkas sinar yang kembali kemudian dianalisis untuk mengetahui jarak  dari sensor ke posisi objek. Sedangkan apabila untuk mencari nilai jaraknya adalah  sesuai dengan persamaan berikut:

Jarak =Kecepatan cahaya ∗ waktu kembali cahaya

(1)

2

Perhitungan jarak LIDAR menggunakan kecepatan cahaya yaitu 3×108 m/s. Berdasarkan persamaan ini, karena dalam banyak kasus kecepatan cahaya dikenal  dengan akurasi yang sangat baik maka pengukuran jarak berbasis LIDAR adalah  efektif dan akurat. Nilai jarak didapat dengan mengukur keterlambatan bolak-balik  dari gelombang cahaya ke target. Hal ini dapat dicapai dengan memodulasi  intensitas, fase, dan frekuensi bentuk gelombang cahaya yang ditransmisikan dan  mengukur waktu yang dibutuhkan untuk modulasi pola tersebut muncul kembali di  penerima (Behroozpour dkk., 2017).

Gambar 2.2. Cara Kerja LIDAR

2.2 Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560 adalah mikrokontroler yang menggunakan  ATmega2560. Ini memiliki 54 pin input / output digital dimana 14 dapat digunakan  sebagai output PWM, 16 input analog, 4 UART merupakan port serial perangkat  keras, osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, colokan listrik, header ICSP, Dan  tombol reset. Arduino Mega dapat digunakan dan dihubungkan dengan komputer  menggunakan kabel USB. Arduino Mega kompatibel dengan kebanyakan shield  yang dirancang untuk Arduino Duemilanove atau Diecimila. ATmega2560  memiliki memori flash 256 KB untuk menyimpan kode dimana 8 KB digunakan  untuk bootloader, 8 KB SRAM dan 4 KB dari EEPROM. ATmega2560  menyediakan empat perangkat keras UART untuk komunikasi serial TTL (5V).  ATmega8U2 di papan menyalurkan salah satu dari USB ini dan menyediakan port virtual untuk perangkat lunak di komputer. Perangkat lunak Arduino termasuk  monitor serial yang memungkinkan data tekstual sederhana dikirim ke dan dari  papan Arduino. LED RX dan TX di papan akan berkedip saat data dikirimkan  melalui chip ATmega8U2 dan koneksi USB ke komputer.

4

2.3 Kursi Roda Elektrik

Kursi roda bertenaga listrik biasanya digunakan untuk memberikan  mobilitas dan meningkatkan kemandirian para penyandang cacat atau lansia yang  sulit berjalan secara mandiri (Pu dkk., 2018). Kursi roda elektrik lebih sering  digerakkan dengan motor listrik dari pada tenaga manual. Tenaga manual hanya  digunakan untuk cadangan. Kursi roda bermotor berguna bagi mereka yang tidak  dapat menggerakkan kursi roda manual atau yang mungkin perlu menggunakan  kursi roda untuk jarak atau medan yang akan melelahkan dengan kursi roda manual.

Kursi roda listrik umumnya memiliki roda empat atau enam roda dan tidak  dapat dilipat. Namun dalam beberapa terdapat desain lipat dan desain lain mungkin  memiliki beberapa kemampuan untuk dibongkar sebagian untuk transit. Ada empat  gaya umum sistem penggerak kursi roda listrik, yaitu penggerak roda depan, tengah  atau belakang dan penggerak semua roda. Roda yang digunakan untuk penggerak  biasanya agak lebih besar dari roda belakang, sedangkan roda elektrik biasanya  lebih besar dari roda pada kursi manual. Kursi roda listrik memiliki penggerak roda  tengah memiliki roda di depan dan belakang untuk tata letak enam roda.

Motor kursi roda listrik biasanya memiliki sumber energi yang berasal dari baterai siklus dalam 12 hingga 80 ampere jam 12 volt yang dapat diisi ulang. Baterai  yang lebih kecil digunakan berpasangan untuk memberi kursi yang cukup daya  untuk bertahan setidaknya satu hari di antara pengisian daya. Hal ini tersedia dalam  pilihan basah atau kering. Banyak kursi roda listrik membawa pengisi daya  terpasang yang dapat dipasang ke stop kontak dinding standar dengan model lama  atau menggunakan yang lebih portabel dengan unit pengisi daya terpisah (Morales  dkk., 2018).

2.4 Pendeteksi dan Penghindar Rintangan berbasis LIDAR Penelitian dan metode sebelumnya yang berhubungan dengan pendeteksi  dan penghindar rintangan berbasis LIDAR adalah pada penelitian dengan  judul.“Autonomous Navigation and Obstacle Avoidance of a Micro-bus”  (Fernández dkk., 2013). Pada penelitian tersebut digunakan LIDAR untuk  mengenali dan berinteraksi dengan lingkungannya. Data LIDAR Velodyne  diproses pada laptop untuk menghindari rintangan. Posisi GPS realtime dikirim dari  komputer kendaraan ke laptop dan Posisi GPS rintangan dihitung. Trotoar, Titik  latitude dan longitude (waypoint), dan perencanaan jalur juga diproses pada laptop.  Waypoint berikutnya dikirim ke komputer kendaraan. Eksekusi tugas pada  komputer kendaraan seperti membaca posisi RTK-GPS, komunikasi dengan base  station, komputasi Time Ahead Distance (TAD), dan mengontrol kendaraan untuk  bergerak ke tujuan waypoint. Ketika rintangan terdeteksi pada jalur yang telah  direncanakan, rute sebelumnya dimodifikasi agar dapat menghindari rintangan  dengan aman. Kendaraan mampu mengendalikan secara otomatis dari satu  waypoint menuju waypoint berikutnya. Sistem kontrol PID adaptif digunakan untuk  menghasilkan perintah gerakan berbasis pada lateral kendaraan.

5

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

Rencana tahapan pelaksanaan yang akan dilakukan untuk membuat PKM  ini adalah dengan metode daring dan luring. Pada saat luring, pengerjaan PKM  dilaksanakan di laboratorium Elektronika Industri dengan mematuhi protokol  kesehatan yang telah ditetapkan oleh departemen Teknik Elektro ITS. Adapun  tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

3.1 Studi Literatur LIDAR

Dalam studi literatur hal yang dilakukan adalah mempelajari buku-buku  literatur, jurnal-jurnal dan materi pada internet yang berhubungan dengan masalah  yang dihadapi dalam pembuatan alat. Pada tahap studi literatur, dengan membaca  referensi yang ada diharapkan akan dapat memahami komponen-komponen yang  akan digunakan dalam pembuatan desain LIDAR 3D dan bagaimana cara kerja  setiap detail yang akan dikerjakan sehingga akan memudahkan dalam pembuatan  alat baik secara mekanis maupun dalam hal pemrograman.

3.2 Perancangan LIDAR 3D

Perancangan sistem ditujukan untuk mendapatkan desain yang optimal  dalam pembuatan alat. Perancangan desain ini mencakup desain mekanik dan  desain elektrik dari alat. LIDAR 3D nantinya akan diletakkan di atas box kontrol  yang berisi Arduino mega sehingga akan leluasa dalam berputar tanpa dihalangi  oleh bagian lainnya. Setelah data terbaca oleh lidar maka data akan dikirimkan pada  laptop dan akan direkonstruksi menjadi 3D. Adapun flowchart dari alat ini terdapat  pada gambar 3.1.

Gambar 3.1. Flowchart LIDAR 3D

6

Pada langkah awal yang dilakukan adalah inisial hardware. Pada tahap  inisial nanti hardware akan diatur dengan membuat LIDAR berada pada aksis-Y  terendah yang ditentukan. Setelah inisial selesai maka motor servo LIDAR akan  berputar dan servo akan bergerak dari bawah ke atas secara perlahan. Sedang pada  aksis-X motor DC bergerak terus berputar. Dari pergerakan servo dan motor DC  akan menghasilkan pembacaan LIDAR 3D. Setelah didapatkan data pembacaan  LIDAR dilakukan decoding data dan rekonstruksi point cloud yang nantinya  digunakan untuk penentuan algoritma kursi roda otonom.

Pada gambar 3.2 merupakan gambar rancangan LIDAR 3D. Dari gambar dapat diketahui bahwa ada 2 penggerak utama dalam alat ini yaitu motor DC untuk  aksis-X dan Servo untuk aksis-Y. Pada pergerakan aksis-X motor DC akan  memutar gear yang melekat pada bodi penyangga LIDAR sehingga bodi LIDAR  akan ikut berputar juga jika motor DC berputar. Sedang pada aksis-Y servo  nantinya akan diatur untuk inisial berada pada posisi menghadap ke bawah dan  semakin lama akan bergerak ke atas seiring dengan perputaran LIDAR. Pada desain  ini digunakan kapsul slip ring agar kabel yang digunakan tidak terbelit.

Gambar 3.2.3Desain LIDAR 3D

3.3 Rekonstruksi Point Cloud LIDAR

TF mini LIDAR mengadopsi paket informasi untuk sejumlah nilai  heksadesimal. Di samping untuk terus menerima pengembalian informasi, sisi  decoding harus menentukan paket setiap data milik jenis informasi apa yang  terletak di saluran mana, dan kemudian sistem melakukan komputasi paket. Operasi  paket dibagi menjadi dua bagian utama yaitu perhitungan azimuth dan perhitungan  jarak.

Sebelum melakukan rekonstruksi, pertama-tama dilakukan decoding data  LIDAR dengan menghitung sudut horizontal dan sudut horizontal sebagai dua nilai  heksadesimal berturut-turut, seperti 0x33 & 0x71, dan dua nilai heksadesimal  adalah penggantian dan kombinasi, seperti 0x7133. Selanjutnya, nilai heksadesimal  dikonversi menjadi nilai desimal, seperti 28.979. Akhirnya, nilai desimal dibagi

7

dengan 100. Kemudian diperoleh sudut horizontal saat ini, seperti 289,79 derajat.  Untuk pemindaian horizontal 360 derajat diperlukan 76 paket, setiap paket berisi  12 blok, dan setiap blok akan ditransmisikan dua kali sinar LIDAR. Sudut offset rata-rata adalah sekitar 0,2 derajat. Setelah mendapatkan dua nilai heksadesimal  berturut-turut, dua nilai diganti, digabung dan dikonversi menjadi desimal, dan  dikalikan dengan 2,0 mm. Sehingga pada akhirnya sistem akan menyelesaikan  konversi jarak dan decoding paket TF Mini LIDAR.

Menindaklanjuti langkah decoding dari bagian sebelumnya, sehingga  mendapatkan informasi jarak, informasi sudut horizontal dan vertikal. Selanjutnya,  akan digunakan ketiga informasi tersebut untuk perhitungan transformasi koordinat  3D dan menggunakan OpenGL untuk membangun peta point cloud. Karena  pemindaian TF Mini LIDAR mengambil koordinat bola (R, ω, α) sebagai koordinat  pelaporan seperti yang digambarkan pada gambar 3.3. ika informasi yang  didekodekan perlu dikonstruksikan menjadi point cloud, itu harus dikonversi  menjadi sistem koordinat tiga dimensi. Perhitungan transformasi koordinat tiga  dimensi terutama melalui rumus konversi (2) - (4) untuk menghitung koordinat tiga  dimensi sebagai berikut.

�� = �� × sin(��) × cos (��) (2) �� = �� × cos (��) × cos (��) (3) �� = �� × ������ (��) (4)

Gambar 3.3.4 3D Konversi Koordinat

Nilai ω adalah tetap yang merupakan sudut vertikal yang dipancarkan oleh  LIDAR. Sudut elevasi saat ini ω ditentukan sesuai dengan posisi sinar laser yang  kembali. α adalah sudut horizontal yang merupakan hasil perhitungan Azimuth.  Akhirnya, R adalah informasi jarak antara LIDAR dan objek, menggunakan nilai  jarak dari bagian sebelumnya untuk menghitung nilai hasil. Sistem menggunakan  tiga variabel ini untuk menghitung koordinat 3D yang dikonversi (XYZ). Ketika  perhitungan nilai koordinat selesai, digunakan OpenGL untuk melakukan  konstruksi dan tampilan gambar cloud. Titik koordinat diplot menurut nilai

8

koordinat sumbu XYZ yang didekodekan yang merupakan konversi titik koordinat  3D. Setelah rekonstruksi data selesai maka nantinya data dari LIDAR akan  dijadikan acuan yang akan digunakan dalam menentukan posisi dari rintangan kursi  roda.

3.4 Perancangan Deteksi Rintangan

Sensor LIDAR 3D yang telah dibuat digunakan sebagai sensor utama yang  digunakan untuk navigasi kursi roda. Pembuatan sensor LIDAR 3D secara mandiri  dilakukan karena untuk membeli sensor LIDAR 3D memerlukan harga yang mahal.  Dari penyusunan point cloud yang telah didapat, nanti digunakan untuk  menentukan bagaimana algoritma dari deteksi rintangan. Proses deteksi rintangan  yang dikembangkan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: filtering, proses awal, dan  clustering rintangan. Pada proses filtering digunakan untuk menentukan jarak  antara kursi roda dan LIDAR titik tertentu pada saat tersebut. Metode ini dapat  memberi perhatian pada ruang dan waktu, menyaring titik noise dan mengurangi  kompleksitas dari pengelompokan rintangan.

Pada proses awal LIDAR digunakan untuk mengolah dari rekonstruksi point  cloud LIDAR yang dapat mengetahui jarak dan bentuk dari objek yang ada di  sekitarnya. Selanjutnya dilakukan identifikasi objek serta yang berdekatan dapat  dimasukkan menjadi 1 objek. Tahap terakhir adalah clustering dimana digunakan  untuk mengetahui apa objek yang ada di dekatnya berupa tembok, manusia atau  lainnya. Keluaran dari deteksi ini berupa bentuk dan jarak dari rintangan.

3.5 Perancangan Kursi Roda Otonom

Perancangan kursi roda otonom dilakukan dengan mengubah kursi roda  standar menjadi kursi roda elektrik dengan mengubah penggerak manual menjadi  menggunakan motor DC yang dapat menggerakkan kursi roda. Driver yang  digunakan dalam kontrol ini adalah BTS7960. Sedang untuk energinya adalah  berasal dari aki mobil 12 V DC 32 Ah. Adapun untuk LIDAR 3D yang telah  dirancang diletakkan pada belakang kursi roda dengan posisi yang lebih tinggi dari  orang yang menaiki kursi roda agar dapat mengenali wilayah sekitar tanpa  terganggu oleh orang yang duduk di kursi roda. Berikut pada gambar 3.4 adalah  rancangan 3D dari kursi roda otonom yang akan dibuat.

9

Gambar 3.4. 5Desain Kursi Roda Otonom

3.6 Pengujian dan Evaluasi

Pengujian dan evaluasi dalam metode ini berfungsi untuk melakukan  pengujian dari keseluruhan alat dan membenahi apa saja kekurangan yang terjadi  pada saat dilakukannya percobaan. Dari hasil percobaan dilihat apakah hasil dari  percobaan telah memenuhi apa yang diharapkan. Dengan adanya evaluasi  diharapkan alat yang dihasilkan akan semakin baik sehingga dapat diaplikasikan  dan digunakan untuk membantu masyarakat lansia dan cacat dalam bergerak secara  aman tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

3.7 Pembuatan Laporan

Pembuatan laporan dilakukan pada tahap akhir setelah seluruh tahapan yang  direncanakan terselesaikan sehingga hasil yang disampaikan dapat menjelaskan  keseluruhan proses yang dilaksanakan sesuai hasil dan data yang didapatkan.  Dengan pembuatan laporan maka diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk  kebaikan penelitian ini ke depannya.

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian ini adalah seperti  tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Rekapitulasi Rencana Anggaran Dana

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jenis Perlengkapan | Rp 1.429.000,00 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | Rp 6.412.000,00 |
| 3 | Perjalanan | Rp 780.000,00 |
| 4 | Lain-lain | Rp 1.309.000,00 |
| Total |  | Rp 9.930.000,00 |

10

4.2 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan akan seperti pada tabel 4.2 berikut. Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan Pembuatan Alat

| No | Jenis Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Person Penanggung jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Studi Literatur LIDAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Habib Nurkholis |
| 2 | Perancangan LIDAR 3D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aprial Iqbal Lubis |
| 3 | Rekonstruksi Point Cloud LIDAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indra Kusuma |
| 4 | Perancangan Deteksi Rintangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dava Aulia |
| 5 | Perancangan Kursi Roda Otonom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indra Kusuma |
| 6 | Pengujian dan Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diah Kusuma I. |
| 7 | Pembuatan Laporan LIDAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diah Kusuma I. |

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2019) Jumlah Kecelakaan; Koban Mati; Luka Berat; Luka  Ringan; dan Kerugian Materi yang Diderita Tahun 1992-2018. Available at:  https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1134.

Behroozpour, B., Sandborn, P., dan Boser, B.E. (2017) ‘Lidar System Architectures  and Circuits’, IEEE Communications Magazine 55(10), pp. 135–142. Cho, Y., dan Lyu, J. (2019) ‘Auto Gain Control method using the current sensing  amplifier to compensate the walk error of the TOF LiDAR, International  Conference on Control, Automation and Systems, pp. 1403–1406. Fernández, C., Domínguez, R., Fernández-Llorca, D., dan Alonso, J. (2013)  ‘Autonomous navigation and obstacle avoidance of a micro-bus: Regular  paper’, International Journal of Advanced Robotic Systems, 10, pp. 1-9. Hatta, Y. K., dan Tasripan, I. (2012) ‘Rancang Bangun Kursi Roda Elektrik  Android’, Teknik Pomits, 1(1), pp. 1–6.

Ichlasa, E. (2016) Jumlah Lansia Meningkat, Singapura Ingin Kursi Roda Otonom.  Available at: https://www.medcom.id/teknologi/news teknologi/gNQYQqWN-jumlah-lansia-meningkat-singapura-ingin-kursi roda-otonom (Accessed: 20 February 2021).

Morales, Y.. (2018) ‘Passenger discomfort map for autonomous navigation in a  robotic wheelchair’, Robotics and Autonomous Systems, 103, pp. 13–26. Pu, J., dan Jiang, Y. (2018) ‘Low cost sensor network for obstacle avoidance in

share-controlled smart wheelchairs under daily scenarios’, Microelectronics Reliability, pp. 180–186.

11

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping 1. Biodata Ketua

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Indra Kusuma |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Teknik Elektro |
| 4 | NRP/NIDN | 07111740000077 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Blitar, 08 Juni 1998 |
| 6 | E-mail | indraikhwan66@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 082232329429 |

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status Dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No | Jenis Kegiatan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juara 1 Elexcurtion | ITB | 2017 |
| 2 | Juara 1 Infacter Competition | UPN Veteran Yogyakarta | 2018 |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata  dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu  persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Surabaya, 16 Februari 2021

Ketua Tim

(Indra Kusuma)

12

2. Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Dava Aulia |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Departemen Teknik Komputer |
| 4 | NIM | 07211840000033 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Surabaya, 28 Maret 2000 |
| 6 | Alamat E-mail | davaaulia2000@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 082131409408 |

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status Dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multimedia dan Game Event 5 (MAGE 5) | Staff Akomodasi, Transportasi, Konsumsi dan Kesehatan | Surabaya, 16 – 17 November 2019 |
| 2 |  |  |  |

C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peserta, Lomba Esai Kewirausahaan “Make A New Business Inovation During Pandemic Covid 19” | Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia Komisariat UPN “Veteran” Jawa Timur. | 2021 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata  dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu  persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Surabaya, 16 Februari 2021

Anggota Tim

(Dava Aulia)

13

3. Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Diah Kusuma Indrawati |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Teknik Sistem dan Industri |
| 4 | NIM | 02411840000054 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Ponorogo, 23 Februari2000 |
| 6 | E-mail | diahki99@gmail.com |
| 7 | Nomer HP | 085850641936 |

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status Dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No | Jenis Kegiatan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata  dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu  persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Surabaya, 16 Februari 2021

Anggota Tim

(Diah Kusuma Indrawati)

14

4. Biodata Anggota 3

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Habib Nurkholis |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Teknik Elektro |
| 4 | NIM | 07111940000143 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Trenggalek, 25 April 2002 |
| 6 | Alamat E-mail | habibnurkholis25@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 0881026835554 |

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status Dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No | Jenis Kegiatan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juara 1 Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Fisika Kabupaten Trenggalek | Kementrian Agama RI | 2018 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata  dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu  persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Surabaya, 16 Februari 2021

Anggota Tim

(Habib Nurkholis)

15

5. Biodata Anggota 4

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Aprial Iqbal Lubis |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L |
| 3 | Program Studi | Teknik Mesin Industri |
| 4 | NIM | 10211910000065 |
| 5 | Tempat Tanggal Lahir | Sampang, 15 April 2000 |
| 6 | Alamat E-mail | iqbal.lubisa@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085231552096 |

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status Dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No | Jenis Kegiatan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata  dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu  persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Surabaya, 16 Februari 2021

Anggota Tim

(Aprial Iqbal Lubis)

16

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Dr. Muhammad Rivai, ST., MT. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Program Studi | Teknik Elektro |
| 4 | NIP/NIDN | 196904261994031003/0026046903 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Surakarta, 26 April 1969 |
| 6 | Alamat E-mail | muhammad_rivai@ee.its.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081330701412 |

B. Riwayat Pendidikan

| Gelar Akademik | Sarjana | S2/Magister | S3/Doktor |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Universitas Indonesia | Universitas Airlangga |
| Jurusan/Prodi | Teknik Elektro | Opto-Elektro teknika dan Aplikasi Laser | MIPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 1987-1993 | 1995-1997 | 2002-2006 |

C. Rekam Jejak Tridharma PT

C.1. Pendidikan/Pengajaran

| No | Nama Mata Kuliah | Wajib/Pilihan | SKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rangkaian Elektronika | Wajib | 3 |
| 2 | Perancangan Sistem Elektronika Analog | Wajib | 3 |
| 3 | Transduser | Wajib | 3 |
| 4 | Divais Optoelektronika | Pilihan | 3 |

C.2. Penelitian

| No | Judul Penelitian | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor biomarker gas berkonsentrasi rendah berbasis devais Quartz Crystal Microbalance terlapis material Carbon Nanotube yang terintegrasi dengan Field Programmable Gate Array | Penelitian Dasar, Kemenristekdikti | 2020 |

17

| No | Judul Penelitian | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pelacakan Sumber Gas Menggunakan Olfactory Robot Swarm | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti | 2019 |
| 3 | Gas Analyzer Menggunakan Prinsip Electronic Nose Berbasis Deret Interferometric Reflectance Imaging Sensor dan Neural Network | Penelitian Berbasis Kompetensi, Kemenristekdikti | 2018 |
| 4 | Alat Portabel Deteksi Tingkat Keparahan Asma dan PPOK Menggunakan Electrochemical Gas Sensor dan Single Board Computer | Program Insinas Riset Pratama Individu, Kemenristekdikti | 2017 |
| 5 | Pengembangan Mobile Robot Platform untuk Aplikasi Self Navigating Autonomous Indoor Vehicle (AIV) | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti | 2017 |
| 6 | Penggunaan Multi-Mobile Olfactory Robot untuk Mencari Lokasi Bahan Kimia menggunakan Algoritma Particle Swarm Optimization | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti | 2016 |
| 7 | Alat Deteksi Exhaled Biomarkers Nitric Oxide (NO) dan Carbon Monoxide (CO) untuk Diagnosa Tingkat Keparahan Asma dan PPOK Menggunakan Sensor Non Dispersive Infrared dan Preconcentrator | Insentif Riset SINas, Kemenristekdikti | 2015 |
| 8 | Implementasi Sistim Electronic Nose pada Mobile Robot untuk Mencari Sumber Gas Berbahaya | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti | 2015 |
| 9 | Aplikasi Penguncian dan Penjejakan Target Berbasis Informasi Visual untuk Sistem Pengarah Senjata Otomatis | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti | 2015 |

18

C.3. Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembuatan Alat Ozon Generator Untuk Sterilisasi Robot Medical Assistant Its Airlangga (Raisa) | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2020 |
| 2 | Sistem Pompa Air Tenaga Surya untuk Sistem Irigasi Tetes di UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2019 |
| 3 | Penerapan Dan Pelatihan Mobile CCTV Untuk Muwujudkan Smart Pesantren Di SMA A. Wahid Hasyim Pondok Pesantren Tebuireng Jombang: Akses CCTV Melalui Komputer Dan Smartphone Melalui Jaringan Internet Protocol (TCP/IP) | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2019 |
| 4 | Sistem Otomatis Pemberi Pakan dan Pengendali Kualitas Air pada Budidaya Lele Tebar Padat di UKM Budidaya Lele Mina Guo Sidoarjo | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2017 |
| 5 | Workshop Pengoperasian Mesin Cetak Braille untuk Guru dan Siswa Tunanetra SLB YPAB Surabaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 2017 |
| 6 | Revitalisasi Mesin Cetak Braille | Direktorat Pembinaan PK-LK Pendidikan Dasar | 2014 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar  dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari  ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima  sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah  satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Surabaya, 16 Februari 2021

Dosen Pendamping

Dr. Muhammad Rivai, ST., MT.

19

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

| 1. Jenis Perlengkapan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Gergaji Besi | 1 buah | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| - Obeng Set | 1 set | Rp 105.000 | Rp 105.000 |
| - Solder Listrik set | 1 set | Rp 95.000 | Rp 95.000 |
| - Sarung tangan isolator | 2 pasang | Rp 105.000 | Rp 210.000 |
| - Penyedot timah | 1 buah | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
| - Bor dan mata bor | 1 set | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| - Tang | 1 buah | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
| - Tool Box | 1 buah | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| - AVO Meter | 1 buah | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| - Cutter | 2 buah | Rp 20.000 | Rp 40.000 |
| - Gunting | 2 buah | Rp 12.000 | Rp 24.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  | Rp 1.429.000 |
| 2. Bahan Habis Pakai | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| - Mur Baut | 1 pack | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
| - Timah | 3 roll | Rp 45.000 | Rp 135.000 |
| - Arduino Mega 2560 | 1 buah | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| - Case Arduino Mega 2560 | 1 buah | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
| - Kabel | 10 meter | Rp 2.000 | Rp 20.000 |
| - Baterai Lipo | 1 buah | Rp 227.000 | Rp 227.000 |
| - Charger Baterai Lipo | 2 set | Rp 181.500 | Rp 363.000 |
| - DC-DC Step Down | 2 buah | Rp 45.500 | Rp 91.000 |
| - TF Mini LiDAR (ToF) | 1 buah | Rp 605.000 | Rp 605.000 |
| - Motor DC 775 12v | 1 buah | Rp 85.000 | Rp 85.000 |
| - LCD | 1 buah | Rp 36.000 | Rp 36.000 |
| - Akrilik | 1 buah | Rp 413.000 | Rp 300.000 |
| - Kabel male to male | 20 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| - Gear 3.7:1 | 2 buah | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| - Servo MG996R | 1 buah | Rp 40.000 | Rp 40.000 |
| - Kursi Roda | 1 buah | Rp 110.000 | Rp 885.000 |
| - Motor Driver H-Bridge Module BTS7960 | 2 buah | Rp 110.000 | Rp 220.000 |
| - Aki mobil | 1 buah | Rp 700.000 | Rp 700.000 |
| - Motor DC 250 W Kursi Roda | 2 buah |  | Rp 1.195.000 Rp 2.390.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  | Rp 6.412.000 |

20

| 3. Perjalanan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Keperluan pembelian bahan (Biaya Ongkir) | 8 kali | Rp 35.000 | Rp 280.000 |
| - Keperluan uji coba | 5x5 Kali | Rp 20.000 | Rp 500.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  | Rp 780.000 |
| 4. Lain-lain | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| - Poster | 3 buah | Rp 18.000 | Rp 54.000 |
| - Proposal | 3 buah | Rp 25.000 | Rp 75.000 |
| - Surat-Menyurat | 3 buah | Rp 15.000 | Rp 45.000 |
| - Laporan Akhir | 3 buah | Rp 30.000 | Rp 90.000 |
| - Kertas A4 | 1 rim | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
| - Biaya berlangganan internet (bulanan) | 2 buah | Rp 25.000 | Rp 50.000 |
| - Rapid test | 5 kali | Rp 150.000 | Rp 750.000 |
| - Hand Sanitizer | 5 buah | Rp 17.000 | Rp 85.000 |
| - Masker | 5 buah | Rp 20.000 | Rp 100.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  | Rp 1.309.000 |
| TOTAL 1+2+3+4 (Rp) |  |  | Rp 9.930.000 |
| (Terbilang Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) |  |  |  |

21

Lampiran 3. Sususan Organisasi Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas

| No | Nama/NRP | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (Jam/Minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indra Kusuma | Teknik Elektro | Elektronika | 8 jam/minggu | Bertanggung jawab menyelesaikan bagian elektrik alat |
| 2 | Dava Aulia | Teknik Komputer | Programming | 8 jam/minggu | Bertanggung jawab menyelesaikan programing alat |
| 3 | Diah Kusuma Indrawati | Teknik Sistem dan Industri | Laporan | 8 jam/minggu | Bertanggung jawab membuat laporan |
| 4 | Habib Nurkholis | Teknik Elektro | Desain dan rancangan | 8 jam/minggu | Bertanggung jawab membuat desain |
| 5 | Aprial Iqbal Lubis | Teknik Mesin Industri | Desain dan rancangan | 8 jam/minggu | Bertanggung jawab perancangan alat |

22

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Kusuma

NIM : 07111740000077

Program Studi : Teknik Elektro

Fakultas : Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul “Rancang  Bangun LIDAR 3D Berbiaya Murah untuk Navigasi Kursi Roda Otonom” yang  diusulkan untuk tahun anggaran 2021 adalah asli karya kami dan belum pernah  dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini,  maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan  mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar benarnya.

Surabaya, 15 Februari 2021

Yang menyatakan,

(Indra Kusuma)

NRP. 0711740000077

23

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan Desain LIDAR 3D

Gambar 1. Bentuk LIDAR 3D

Gambar 2. Desain LIDAR 3D dengan Penutup

24

Gambar 3. Skema Cara Kerja Alat

Pada gambar 3 merupakan gambar dari cara kerja perancangan LIDAR 3D  yang akan dibuat. Alat dirancang dengan pusat pengendali utama berupa  mikrokontroler Arduino Mega yang mengontrol bagian dari penyusun alat lainnya.  LIDAR diletakkan pada atas alat dengan mendapatkan daya dari Arduino yang  nilainya diturunkan menjadi 3,3 V dengan menggunakan logic level converter. Untuk membuat LIDAR yang ada di atas tidak terbelit maka digunakan capsule slip  ring yang menghubungkan kabelnya dari bagian bawah dan atas alat. Untuk  penggerak utama dari pergerakan LIDAR digunakan servo yang dapat bergerak ke  atas bawah dan menggunakan motor DC agar alat dapat bergerak berputar.  Sehingga nantinya alat dapat bergerak 2 kondisi yaitu berputar dan bergerak ke atas  bawah. Pergerakan alat ini nantinya yang dapat menghasilkan pembacaan dari  LIDAR dapat berupa bentuk 3D. Adapun setelah dipasang pada kursi roda hasil  desain dari alat adalah seperti gambar 4, 5, dan 6. Sedangkan skema kontrol pada  motor DC kursi roda otonom adalah seperti gambar 7.

25

Gambar 4. Desain Kursi Roda Otonom dari Depan

Gambar 5. Desain Kursi Roda Otonom dari Samping

26

Gambar 6. Desain Kursi Roda Otonom dari Belakang

Gambar 7. Skema Kontrol Motor DC Kursi Roda Otonom